# 5 建设项目周围地区环境概况

## 5.1 自然环境概况

### 5.1.1 地理位置

陕西陕焦化工有限公司地处富平县梅坪镇长春乡梅家坪村，距耀县县城东南方向约3km，距富平县县城约25km。厂区东侧紧靠咸（阳）铜（川）铁路，地理位置优越，交通方便快捷。项目总占地面积37.51ha。

### 5.1.2 地形地貌

陕西陕焦化工有限公司位于石川河Ⅱ级阶地上，海拔高程为614～633m。拟建厂址位于现有焦化厂区西南侧约500米处，厂区地形呈条状，南北长度约1km，呈东北高，西南低的趋势，地势较平坦。

### 5.1.3 地质水文

陕西陕焦化工有限公司处于渭河平原和陕北高原的过度地带，地质构造属于鄂尔多斯地台与渭河地堑之间的过渡带。北部为关中北山的一部分，南面为黄土台塬，地势倾向东南。厂区地貌单元为山前冲、洪积Ⅱ级阶地，上覆地层第四纪冲洪积层，下部为河流相卵石层，无不良地质构造。

该区域最大的河流为石川河，石川河自西北向东南流过，在富平县境内流长33公里，河流年平均流量约为2.1m3/s，属于小河。近年来由于上游建成桃曲坡水库，河流流量的大小基本由水库调控。在石川河两侧人工开挖了东、西两条干渠，用于农灌。区域水系图见图5-1-1。

厂区所在地地下水埋藏较浅，一般为8～11m，补给条件好，水量较充足，单井最大涌水量1000～3000m3/d。

本地区地震烈度为7度。

### 5.1.4 气候气象

该区属于属暖温带半干旱型大陆性季风气候，风多雨少，四季干旱，冷、湿、暖分明，具有四季分明的气候特征。温差较大，日光充足。常年主导风向北风（N），风向频率8.5%，全年静风频率24.4%。年平均风速2.4m/s，最大风速18m/s。年平均气温13.3℃，年平均日照时间 2356.6小时，年平均降雨量568.0mm。

气象灾害有干旱、大风、冰雹、连阴雨、霜冻、干热风、暴雨，以多年出现的气象天数统计：干旱占78%，连阴雨占13%，大风占6%，干热风占2%，冰雹占0.6%，暴雨占0.3%，霜冻占0.2%。

### 5.1.5 生态环境

（1）植被

评价区域内为城乡结合的生态环境，区内人工种植的树木主要分布于道路两侧及居民居住区；经济林以苹果、柿子、花椒为主；主要树种有大关杨、箭杆、杨槐树、榆树、泡桐和柳树等；灌木以橡树、荆条、酸枣等为主；牧草主要是白羊草、莎草、黄蒿等。

（2）野生动物

区域内曾有麝、豹子、野猪、狼等，由于近年来人类活动频繁，这些大型动物已难觅踪迹。目前还可见到的有獾、狐狸、野兔、山鸡、野鸽、鹰、山鹊、松鼠等，它们多在山区、沟道、林区活动。

## 5.2 社会经济环境

陕西陕焦化工有限公司隶属梅坪镇长春乡。梅坪镇位于富平县城西北22km处，面积22km2，人口2.35万，其中农业人口2.23万人。梅坪镇下辖两个乡、14个行政村。村民大多居住在山前及公路沿线。

该地区以农业为主，工业很少。农业方面有可耕地12649亩，其中可浇地8284亩，旱地4365亩。主要农作物为玉米、小麦、蔬菜等，经济作物为苹果、烟叶等。全镇农业总收入531.9万元，农民人均年收入约1500元。另外，科教医疗设施齐全，有高级中学一所、初级中学二所、小学15所和镇医院一所。

该地区的文物古迹有距厂北面约5公里的药王山，为第一批国家重点文物保护单位。

## 5.3 环境质量现状监测及评价

本次环境质量现状监测由渭南市环境保护监测站承担（监测报告见附件10），监测时间为2007年11月22日至11月27日；部分监测资料引自《陕西陕焦化工有限公司70万t/a焦炉扩建工程环境影响报告书》（陕西省现代建筑设计研究院），监测时间为2005年3月7日～3月11日。空气中BaP由山西省环境保护监测总站承担，取样时间为2005年3月7日～3月11日，测定时间为2005年3月14日。

### 5.3.1 环境空气质量现状监测及评价

5.3.1.1 大气监测点的布设

根据大气环境影响评价技术导则（HJ/T2.2-93）对环境空气三级评价的规定，结合该工程空气污染源特征及当地的地形、地貌、气象条件，在评价区内布设4个大气监测点：耀县县城、拟建厂址、洪水村和赵家村。陕西陕焦化工有限公司新建项目拟建厂址距本企业原有70万吨焦炉扩建工程厂址仅为500米，考虑到本项目工程概况、项目组成、产品结构、生产工艺及污染物排放种类均与原有项目类似，因此为了与以前的监测项目相对应，用原有厂址的大气监测数据代表新建厂址的现状数据。各测点名称及相对拟建厂址的方位和距离见表5-3-1，监测点位布设见图5-3-1。

5.3.1.2 监测项目和分析方法

监测项目为TSP、SO2、H2S、NH3、BaP、NO2、甲醇和氰化氢8项，其中NO2、甲醇和氰化氢三项此次委托渭南市环境保护监测站承担，TSP、SO2、H2S、NH3、BaP五项引自《陕西陕焦化工有限公司70万t/a焦炉扩建工程环境影响报告书》。采样和分析方法按《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》和《环境空气质量标准》（GB3095-1996）的规定进行。具体方法见表5-3-2。

表5-3-1         大气监测点名称及相对位置

| 监测点位及项目 |  | 耀县县城 | 拟建厂址 | 洪水村 | 赵家村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位代表的现状功能 |  | 上风向 | 拟建厂址 | 下风向 | 侧风向 |
| 点位相对厂址方位 |  | N | 基准方位 | S | ES |
| 距厂址直线距离（米） |  | 3500 | 0 | 1500 | 1500 |
| 监测点位经纬度高程 | 经度 | 108°58′39.6″ | 108°59′40.5″ | 108°59′12.4″ | 108°58′53.1″ |
|  | 纬度 | 34°54′35.7″ | 34°53′12.2″ | 34°51′57.7″ | 34°52′47.5″ |
|  | 高程（米） | 660 | 608 | 581 | 546 |

表5-3-2            监测项目和分析方法

| 编号 | 项目名称 | 分析方法 | 方法来源 | 最低检出限 | 采样时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NO2 | 盐酸奈乙二胺分光光度法 | GB/T15435-1995 | 0.005mg/m3 | 45min |
| 2 | 氰化氢 | 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | HJ/T28-1999 | 0.0015mg/m3 | 45min |
| 3 | 甲醇 | 气相色谱法 | HJ/T33-1999 | 0.1mg/m3 | 45min |

5.3.1.3 监测制度

根据三级评价要求，连续监测5天，其中NO2一天18h，每次采样45min (06、07、08、09、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23时)；甲醇和氰化物每天采样4次，每次采样60分钟，监测时间为07、11、15、19时。采样同时观测地面风向、风速、气温、气压等气象因素。

5.3.1.4 评价方法

环境空气现状评价采用单项空气污染标准指数法：

Pi=Ci/C0

式中：

Pi---大气标准指数；

Ci---实测的环境空气污染物浓度，mg/m3；

C0---环境空气污染物评价标准，mg/m3。

Pi大于1时，说明环境空气中污染物浓度超标，环境空气受到该污染物污染，Pi小于1时，说明该污染物浓度低于评价标准。

5.3.1.5监测结果及评价

根据监测资料，我们做了仔细的分析统计。表5-3-3～5-3-7分别列出了环境空气中TSP、SO2、H2S、NH3、BaP、NO2、甲醇和氰化氢监测统计结果。

表5-3-3        TSP监测结果统计表

| 序号 | 监测点 | 日平均浓度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围（mg/m3） | 超标率 % | Pmax |
| 1 | 拟建厂址 | 0.564～0.965 | 100 | 2.22 |
| 2 | 耀县县城 | 0.428～0.858 | 100 | 1.86 |
| 3 | 赵家村 | 0.283～0.676 | 80 | 1.25 |
| 4 | 洪水村 | 0.272～0.683 | 60 | 1.28 |
| 标准 |  | 0.3mg/m3 |  |  |

表5-3-4         SO2监测结果统计表

| 序号 | 监测点 | 一小时平均浓度 |  |  | 日平均浓度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围（mg/m3） | 超标% | Pmax | 浓度范围（mg/m3） | 超标% | Pmax |
| 1 | 拟建厂址 | 0.031～0.326 | 0 | 0 | 0.046～0.085 | 0 | 0 |
| 2 | 耀县县城 | 0.046～0.285 | 0 | 0 | 0.054～0.097 | 0 | 0 |
| 3 | 赵家村 | 0.008～0.067 | 0 | 0 | 0.012～0.058 | 0 | 0 |
| 4 | 洪水村 | 0.012～0.077 | 0 | 0 | 0.019～0.063 | 0 | 0 |
| 标准 |  | 0.5mg/m3 |  |  | 0.15mg/m3 |  |  |

表5-3-5           H2S监测结果统计表

| 序号 | 监测点 | 一小时平均浓度 |  |  | 日平均浓度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围（mg/m3） | 超标% | Pmax | 浓度范围（mg/m3） | 超标% | Pmax |
| 1 | 拟建厂址 | 0.005～0.035 | 35 | 2.5 | 0.005～0.014 | 40 | 0.75 |
| 2 | 耀县县城 | 0.002～0.014 | 10 | 0.4 | 0.003～0.007 | 0 | 0 |
| 3 | 赵家村 | 0.002～0.006 | 0 | 0 | 0.002～0.004 | 0 | 0 |
| 4 | 洪水村 | 0.002～0.007 | 0 | 0 | 0.002～0.005 | 0 | 0 |
| 标 准 |  | 0.01mg/m3 |  |  | 0.008mg/m3 |  |  |

H2S评价标准：小时平均浓度参照《工业企业设计卫生标准》中表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度；日均浓度参考前苏联标准。

表5-3-6          NH3监测结果统计表

| 序号 | 监测点 | 一小时平均浓度 |  |  | 日平均浓度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围（mg/m3） | 超标% | Pmax | 浓度范围（mg/m3） | 超标% | Pmax |
| 1 | 拟建厂址 | 0.062～0.355 | 45 | 0.78 | 0.084～0.112 | 0 | 0 |
| 2 | 耀县县城 | 0.058～0.215 | 5 | 0.08 | 0.076～0.102 | 0 | 0 |
| 3 | 赵家村 | 0.049～0.195 | 0 | 0 | 0.060～0.085 | 0 | 0 |
| 4 | 洪水村 | 0.065～0.187 | 0 | 0 | 0.076～0.097 | 0 | 0 |
| 标 准 |  | 0.2mg/m3 |  |  | 0.2mg/m3 |  |  |

NH3评价标准：小时平均浓度参照《工业企业设计卫生标准》中表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度；日均浓度参考前苏联标准。

表5-3-7          BaP监测结果统计表

| 序号 | 监测点 | 日平均浓度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围（μg/m3） | 超标率 % | Pmax |
| 1 | 拟建厂址 | 0.044～0.067 | 100 | 5.7 |
| 2 | 耀县县城 | 0.002～0.043 | 40 | 3.3 |
| 3 | 赵家村 | 0.003～0.051 | 60 | 4.1 |
| 4 | 洪水村 | 0.002～0.065 | 60 | 5.5 |
| 标准 |  | 0.01μg/m3 |  |  |

表5-3-8          NO2监测结果统计表

| 序号 | 监测点 | 一小时平均浓度 |  |  | 日平均浓度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围（mg/m3） | 超标% | Pmax | 浓度范围（mg/m3） | 超标% | Pmax |
| 1 | 拟建厂址 | 0.008～0.111 | 0 | 0 | 0.019～0.049 | 0 | 0 |
| 2 | 耀县县城 | 0.034～0.145 | 0 | 0 | 0.065～0.101 | 0 | 0 |
| 3 | 赵家村 | 0.020～0.127 | 0 | 0 | 0.037～0.070 | 0 | 0 |
| 4 | 洪水村 | 0.013～0.148 | 0 | 0 | 0.050～0.069 | 0 | 0 |
| 标准 |  | 0.24mg/m3 |  |  | 0.12mg/m3 |  |  |

表5-3-9         HCN监测结果统计表

| 序号 | 监测点 | 一小时平均浓度 |  |  | 日平均浓度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围（mg/m3） | 超标% | Pmax | 浓度范围（mg/m3） | 超标% | Pmax |
| 1 | 拟建厂址 | 0.0015～0.0048 | 0 | 0 | 0.0025～0.0034 | 0 | 0 |
| 2 | 耀县县城 | 0.0015～0.0054 | 0 | 0 | 0.0030～0.0037 | 0 | 0 |
| 3 | 赵家村 | 0.0015～0.0070 | 0 | 0 | 0.0024～0.0037 | 0 | 0 |
| 4 | 洪水村 | 0.0015～0.0034 | 0 | 0 | 0.0019～0.0024 | 0 | 0 |
| 标准 |  | 氰化氢及氢氰酸盐（换算成HCN）（皮）0.3mg/m3 |  |  |  |  |  |

HCN评价标准：参照《工业企业设计卫生标准》中表4车间空气中有害物质的最高容许浓度。

表5-3-10        CH3OH监测结果统计表

| 序号 | 监测点 | 一小时平均浓度 |  |  | 日平均浓度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围（mg/m3） | 超标% | Pmax | 浓度范围（mg/m3） | 超标% | Pmax |
| 1 | 拟建厂址 | 0.1L | 0 | 0 | 0.1L | 0 | 0 |
| 2 | 耀县县城 | 0.1L | 0 | 0 | 0.1L | 0 | 0 |
| 3 | 赵家村 | 0.1L | 0 | 0 | 0.1L | 0 | 0 |
| 4 | 洪水村 | 0.1L | 0 | 0 | 0.1L | 0 | 0 |
| 标准 |  | 3.00mg/m3 |  |  | 1.00mg/m3 |  |  |

CH3OH评价标准：小时平均浓度和日均浓度参照《工业企业设计卫生标准》中表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度。

由表5-3-3～5-3-10的监测结果统计可以看出，评价区环境空气中SO2小时平均浓度和日均浓度监测值均低于《环境空气质量标准》（GB3095-1996）（修改版）中的二级标准。TSP日均浓度测值全部超过《环境空气质量标准》（GB3095-1996)（修改版）中的二级标准，最大超标倍数2.22倍，超标位置位于拟建厂址，这与该厂区内煤场扬尘、项目拟建地地形环境和黄土台塬的干燥气候特征有关；评价区TSP普遍超标与陕焦北侧水泥厂排污也有一定关系。NH3、H2S超标点主要是拟建厂址监测点，其它监测点少有超标情况出现，H2S小时平均浓度最大超标倍数为2.5倍，日均浓度最大超标倍数为0.75倍；NH3小时平均浓度最大超标倍数为0.78倍，而日均浓度没有出现超标；BaP日均浓度在各测点均出现超标，其最大超标倍数为5.7倍，位于原有厂址，主要是由于现有38万吨焦化工程的无组织排放量较大；NO2、甲醇和氰化氢均未超过相应评价标准范围。

### 5.3.2 地表水环境质量现状监测及评价

5.3.2.1 地表水监测断面的设置

本次地表水监测由渭南市环境保护监测站承担，监测时间为2007年11月21日-22日。地表水调查在石川河上布设两个监测断面，一个位于石川河焦化厂排污口上游500米处的铁路桥下方，一个位于焦化厂排污口下游约2000米处。（在焦化厂排污口下游约2100米处有一排污口，为陕西龙钢集团富平分厂生活及工废缩合排污口）地表水监测断面基本信息见表5-3-11，监测断面的布设见图5-3-1。

表5-3-11            地表水监测断面

| 监测断面 | 石川河焦化厂排污口上游500米 | 石川河焦化厂排污口下游2000米 |
| --- | --- | --- |
| 断面经度 | 108°59′24.4″ | 108°59′26.4″ |
| 断面纬度 | 34°53′27.9″ | 34°52′43.4″ |
| 断面高程(米) | 605 | 588 |

5.3.2.2 监测项目及分析方法

监测项目为pH、COD、Ar-OH、CN-、石油类、SS、硫化物、氨氮和甲醇9项。其中pH、COD、Ar-OH、CN-、石油类五项引自《陕西陕焦化工有限公司70万t/a焦炉扩建工程环境影响报告书》（2005年3月7～9日，渭南市环境保护监测站）；SS、硫化物、氨氮和甲醇四项此次委托渭南市环境保护监测站承担（2007年11月21～22日）。

连续监测2天，每天采样2次，上下午各一次，混合成一个水样，即每天每个断面取得一个混合水样。检测项目及分析方法见表5-3-12。

表5-3-12         监测项目及分析方法

| 项 目 | 测 定 方 法 | 检出限(mg/L) | 分析方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SS | 重量法 | - | GB11901-89 |
| 硫化物 | 直接显色分光光度法 | 0.02 | GB/T17133-97 |
| 氨氮 | 纳氏试剂比色法 | 0.025 | GB7479—87 |
| 甲醇 | 气相色谱法 | 0.02 | 空气和废气监测分析方法(第四版) |

5.3.2.3 监测结果及评价

（1）引用资料监测结果

引自《陕西陕焦化工有限公司70万t/a焦炉扩建工程环境影响报告书》。监测结果及评价见表5-3-13。（Ⅰ-Ⅰ断面：焦化厂排污口上游约500m处；Ⅱ-Ⅱ断面：焦化厂下游排污口5000m处）

表5-3-13      地表水水质综合特征评价模式的评价表

| 监测断面 | 水质项目 | 监测结果（mg/L） | 水质评价级别 | 标准（Ⅲ类） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准 | 超标倍数 |
| Ⅰ-Ⅰ | pH | 8.53 | Ⅰ | 6～9 |  |
|  | COD | 36.2 | Ⅴ | ≤20 | 0.81 |
|  | 挥发酚 | 0.002 | Ⅰ | ≤0.005 |  |
|  | 氰化物 | ＜0.002 | Ⅰ | ≤0.2 |  |
|  | 石油类 | 0.02 | Ⅰ | ≤0.05 |  |
| Ⅱ-Ⅱ | pH | 8.78 | Ⅰ | 6～9 |  |
|  | COD | 86.5 | ＞Ⅴ | ≤20 | 3.33 |
|  | 挥发酚 | 0.019 | Ⅴ | ≤0.005 | 2.8 |
|  | 氰化物 | ＜0.002 | Ⅰ | ≤0.2 |  |
|  | 石油类 | 0.52 | Ⅴ | ≤0.05 | 9.4 |

Ⅰ-Ⅰ断面监测5项水质指标中，4项指标符合标准；1项指标（COD）超标，其超标倍数为0.81倍。

Ⅱ-Ⅱ断面监测5项水质指标中，三项指标超标，COD超标3.33倍，挥发酚超标2.8倍，石油类超标9.4倍。

从以上结果可以看出，当地主要地表水石川河在评价区段焦化厂排污口下游水质不符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准，COD、挥发酚、石油类超标严重，这主要是由于下游一些造纸厂排污所致。

（2）此次委托监测结果

监测结果及评价见表5-3-14。

表5-3-14           地表水监测结果              单位：mg/L

| 监测断面 | 监测时间 | SS | 硫化物 | 氨氮 | 甲醇 | 流速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石川河焦化厂 排污口上游500米 | 2007.11.21 | 140.0 | 0.02 | 2.594 | 0.02 | 1.0 |
|  | 2007.11.22 | 120.0 | 0.02 | 2.779 | 0.02 | 1.0 |
| 石川河焦化厂 排污口下游2000米 | 2007.11.21 | 145.0 | 0.03 | 2.818 | 0.02 | 0.9 |
|  | 2007.11.22 | 124.5 | 0.02 | 2.990 | 0.02 | 0.9 |
| 标准≤ |  |  | 0.2 | 1.0 |  |  |

由于下游造纸厂的拆除，使得地表水质有所好转。由表5-3-14可以看出，监测的2个断面除氨氮外其他分析项目符合《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准要求。

### 5.3.3 地下水环境质量监测及评价

5.3.3.1地下水监测点位

在拟建厂址地下水流向上游及拟建厂址选择2个监测点位。建设项目周围地下水监测点位信息见表5-3-15。

表5-3-15         地下水环境现状监测点一览表

| 监测点位 | 拟建地 | 拟建地地下水流向的上游 |
| --- | --- | --- |
| 点位编号 | 1# | 2# |
| 井位的经度 | 108°59′27.2″ | 108°55′05.0″ |
| 井位的纬度 | 34°53′15.4″ | 34°52′02.3″ |
| 高程(m) | 602 | 593 |
| 井深(m) | 800 | 300 |
| 水位深(m) | 264 | 120 |

5.3.3.2 监测项目

此次监测项目为：pH、挥发酚、氨氮、氰化物、硫化物、石油类、高锰酸盐指数、总大肠菌群、细菌总数9项，连续监测2天，每天每个井取水样一次。地下水下游仅有的一个井位损坏，无法取得水样，所以未能监测。

5.3.3.3地下水监测分析方法

分析方法见表5-3-16。

表5-3-16        地下水监测分析方法

| 项 目 | 测 定 方 法 | 检出限 | 分析方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 | 0.01 | GB6920—86 |
| 氨氮 | 纳氏试剂比色法 | 0.025mg/L | GB7479—87 |
| 高锰酸盐指数 | 重铬酸盐法 | 10mg/L | GB11914-89 |
| 硫化物 | 直接显色分光光度法 | 0.004mg/L | GB/T17133-97 |
| 氰化物 | 异烟酰吡唑啉酮光度法 | 0.004mg/L | GB74-87 |
| 石油类 | 红外分光光度法 | 0.050mg/L | GB/T19488-1996 |
| 细菌总数 | 平板分离法 | - | 水和废水监测分析方法(第四版) |
| 总大肠菌群 | 多管发酵法 | - |  |

5.3.3.4 监测结果

监测结果见表5-3-17。

表5-3-17        地下水监测结果

| 点位 | 监测 日期 | pH | 氨氮 | 挥发酚 | 氰化物 | 硫化物 | 石油类 | 高锰酸盐指数 | 细菌总数 | 总大肠菌群数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 11．21 | 7.58 | 0.027 | 0.002 | 0.004 | 0.020 | 0.050 | 5.00 | 23 | <3 |
|  | 11．22 | 7.63 | 0.040 | 0.002 | 0.004 | 0.020 | 0.050 | 5.00 | 29 | <3 |
| 2# | 11．21 | 7.46 | 0.025 | 0.002 | 0.004 | 0.020 | 0.050 | 5.00 | 42 | <3 |
|  | 11．22 | 7.49 | 0.025 | 0.002 | 0.004 | 0.020 | 0.050 | 5.00 | 35 | <3 |
| 标准 |  | 6.5～8.5 | ≤0.2 | ≤0.002 | ≤0.05 |  |  | ≤3.0 | ≤100 | ≤3.0 |

由监测结果可知：监测2个点位除高锰酸盐指数超标外其它分析项目符合《地下水质量标准》中的Ⅲ类标准要求。

### 5.3.4 声环境质量现状调查及评价

5.3.4.1 监测点的布设

在厂界四周共设9个噪声监测点位，其中1#、2#和3#点分布在厂界西测；4#点布设在厂界南侧；5#、6#和8#点分布在厂界东侧；7#和9#点分布在厂界北侧。具体监测点的布设见图3-1-2。

5.3.4.2 噪声监测条件

本次监测使用仪器为校准后的AWA6218B型积分式声级计，测量仪器符合GB/T1423-93中规定的仪器精度为2型以上的积分式声级计，其性能符合GB3785-83的要求。监测时间为2008年2月22日，测量时晴天、风力小于四级，符合声环境监测的要求。（附件10）

5.3.4.3 监测结果及评价

陕西陕焦化工有限公司扩建项目噪声环境现状监测结果见表5-3-18。

表5-3-18          环境噪声监测结果            单位：dB(A)

| 编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼间 | 49.3 | 54.3 | 54.4 | 57.2 | 53.1 | 51.3 | 48.1 | 54.1 | 45.7 | 65 |
| 夜间 | 43.4 | 48.8 | 48.7 | 47.4 | 48.1 | 46.1 | 43.3 | 48.2 | 41.1 | 55 |

监测结果表明，拟建地声环境现状较好，所有测点等效声级全部低于GB3096-93《城市区域环境噪声标准》的3类区标准。