# 13 污染物排放总量控制分析

## 13.1 污染物排放总量控制

污染物排放总量控制,是为了保证某一区域的环境质量，将该区域内排放的污染物总量控制或削减到某一允许排放总量之下，则必须限制区域内各单位的污染物排放量。

根据该项目运行过程中污染物排放特点，在国家确定的总量控制6项指标中，选择烟（粉）尘和二氧化硫作为该建设项目污染物总量控制指标。焦化生产中，废水经生化处理后复用，不外排。所以，COD不必作为该厂的总量控制指标。

依据GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2的二级标准的排放浓度标准、GB16171-1996《炼焦炉大气污染物排放标准》中表4的二级标准的排放浓度标准、GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》的Ⅱ时段二类区标准的排放浓度标准，计算建设项目达标排放时的污染物排放量作为排放限值，采用净化设施后根据污染物的设计排放浓度计算的预测排放量，均列于表13-1-1中。

表13-1-1              污染物排放总量控制指标

| 污 染 源 | 污染物 | 在建项目排放量（t/a） | 拟建项目排放量（t/a） | 拟建项目建议排放总量指标 （t/a） | 企业污染排放总量（t/a） | 建议企业排放总量指标 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 炼熄焦、锅炉等 | 烟(粉)尘 | 84.1 | 383.7 | 384 | 467.8 | 468 |
| 炼焦、熄焦等 | SO2 | 80.96 | 127.4 | 128 | 208.36 | 209 |
| 燃煤锅炉 | SO2 |  | 499.3 | 500 | 499.3 | 500 |

## 13.2 建设项目污染物排放水平及总量控制指标

为了改善区域的环境空气质量，贯彻国家环保总局“上大关小，以新带老，增产不增污”的政策。陕西陕焦化工有限公司计划在95万吨/年焦化改造工程和20万吨/年甲醇工程建成后，立即拆除现有的38万吨/年规模的生产焦炉，并完成煤气脱硫等净化及废水治理设施，以保证陕西陕焦化工有限公司在扩大生产规模时，污染物的排放总量不增加，有些污染物的排放量还会大幅减少。从而实现在增大生产规模的同时，逐步改善环境质量。根据表13-1-1中的计算结果，建议陕西陕焦化工有限公司95万吨/年焦化改造工程和20万吨/年甲醇工程的污染物排放总量指标为：烟（粉）尘为384t/a，二氧化硫为128t/a，燃煤锅炉二氧化硫为500t/a；建议陕西陕焦化工有限公司（包括在建项目和拟建项目）的污染物排放总量指标为：烟（粉）尘为468t/a，二氧化硫为209t/a，燃煤锅炉二氧化硫为500t/a。上述指标均低于扩建前污染物排放量，项目建成后烟尘的排放量减少87.2t/a，SO2排放量减少992.44t/a，作到了增产又减污。

有关污染物排放总量的控制指标，由业主报请地方环保局以书面形式确认，并由当地环保局根据当地总量控制要求下达有关污染物排放总量的控制指标。