# 15 结论、要求与建议

## 15.1 项目建设符合国家产业政策性

陕西陕焦化工有限公司在渭南市富平县梅家坪镇建设95万吨/年焦化技改工程和20万吨/年甲醇工程。项目依托陕西丰富的煤炭资源，以洗精煤为原料，主要生产冶金焦，副产的焦炉煤气用于生产甲醇、焦油、硫磺、硫铵和粗苯。项目的建设符合《焦化行业准入条件》的要求；不属于国家《产业结构调整指导目录（2005年本）中限制类、淘汰类项目，其中项目采用的煤捣固炼焦、干熄焦工艺属鼓励类；项目中的甲醇工程建设属于国家发改委第40号《产业结构调整指导目录（2005年本）》第一类鼓励类，第二十六条环境保护与资源节约综合利用有关“三废综合利用及治理工程、高炉、转炉、焦炉煤气回收及综合利用，尾矿、废渣等资源综合利用，再生资源回收利用产业化”内容，符合国家产业政策。项目建成后，立即拆除现有的38万吨/年规模的生产焦炉，符合《陕西省人民政府关于加快推进产能过剩行业结构调整的实施意见》中的要求；符合《陕西省贯彻焦化行业结构调整实施意见》中的要求。项目的建设符合国家产业政策和陕西省人民政府的规定。

## 15.2 项目选址

本项目拟选厂址位于渭南市富平县梅家坪镇(北纬34°53′，东经108°59′)，根据国土资发〔2006〕296号“关于发布实施《限制用地项目目录（2006年本）》和《禁止用地项目目录（2006年本）》的通知”，工程不属于限制用地项目和禁止用地项目目录。本项目不占用基本农田。本项目用地已得到了富平县国土资源局同意。

本项目产生的大气污染物主要有烟尘、SO2、B[a]P等，是国家污染物排放标准中要求必须进行严格防治的。本工程采取了相应的治理措施，均可以达标排放；本项目产生的污水经过污水经处理后用于洗煤及备配煤、炼焦等工序；仅有部分清净下水外排，对外环境影响不大；固体废物由省固废中心和市政部门统一处理；噪声对周围环境影响较小；因此本项目对周围环境的影响是可以接受的。

从环境角度分析，企业在对卫生防护距离范围内的赵家、米家村、庙沟村居民进行搬迁后，项目选址可行。

## 15.3 评价区环境质量现状

### 15.3.1 环境空气质量现状

评价区环境空气中SO2小时平均浓度和日均浓度监测值均低于GB3095-1996《环境空气质量标准》（修改版）中的二级标准。TSP日均浓度测值全部超过GB3095-1996《环境空气质量标准》（修改版）中的二级标准，最大超标倍数2.22倍，位置位于拟建厂址，这与该厂区内煤场扬尘及黄土台塬的干燥气候特征有关；评价区TSP普遍超标与陕焦北侧水泥厂排污也有一定关系。NH3、H2S超标点主要是拟建厂址测点，其它监测点少有超标情况出现，H2S小时平均浓度最大超标倍数为2.5倍，日均浓度最大超标倍数为0.75倍；NH3小时平均浓度最大超标倍数为0.78倍，而日均浓度没有出现超标。BaP日均浓度在各测点均出现超标，其最大超标倍数为5.7倍，位于拟建厂址；NO2、甲醇和氰化氢均未超过相应评价标准范围。

（1）评价区全部测点环境空气中TSP日均浓度均有不同程度超标，耀县县城、拟建厂址、洪水村和赵家村测点超标率分别为100%、100%、80%、60%；评价区全部测点中TSP日均浓度最大值出现在拟建厂址测点（0.965mg/m3），最大超标倍数2.22。

（2）评价区环境空气中SO2和NO2小时平均浓度和日均浓度监测值均低于GB3095-1996《环境空气质量标准》（修改版）中的二级标准。

（3）监测点位中两个测点（耀县县城和拟建厂址）环境空气中NH3一小时平均浓度程度超过TJ36-79《工业企业设计卫生标准》居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值，小时浓度超标率分别为45%、5%，评价区全部测点中NH3日均浓度最大值出现在拟建厂址测点（0.355mg/m3），最大超标倍数0.78；其它两个测点（洪水村和赵家村）环境空气中NH3一小时平均浓度程度均未超过TJ36-79《工业企业设计卫生标准》居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值。

（4）监测点位中两个测点（耀县县城和拟建厂址）环境空气中H2S一小时平均浓度程度超过TJ36-79《工业企业设计卫生标准》居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值，小时浓度超标率分别为35%、10%，评价区全部测点中H2S日均浓度最大值出现在拟建厂址测点（0.035mg/m3），最大超标倍数2.5；其它两个测点（洪水村和赵家村）环境空气中H2S一小时平均浓度程度均未超过TJ36-79《工业企业设计卫生标准》居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值。

（5）监测点位的HCN未超过TJ36-79《工业企业设计卫生标准》中表4车间空气中有害物质的最高容许浓度限值；CH3OH未超过TJ36-79《工业企业设计卫生标准》中表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值。

（6）全部测点环境空气中B[a]P日均浓度均有不同程度超标，耀县县城、拟建厂址、洪水村和赵家村测点超标率分别为100%、40%、60%、60%；全部测点中B[a]P日均浓度最大值出现在拟建厂址测点（0.067μg/m3），最大超标倍数为5.7。

### 15.3.2 地表水环境质量现状

引用资料：当地主要地表水石川河在评价区段焦化厂排污口下游水质不符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》的Ⅲ类标准，CODcr、挥发酚、石油类超标严重，这主要是由于焦化厂排污和下游一些造纸厂排污所致。

本次监测：由于下游造纸厂的拆除，使得地表水质有所好转。2个断面（石川河焦化厂排污口上游500米处的铁路桥下方和焦化厂排污口下游约2000米处。）除氨氮外其他分析项目（pH、COD、Ar-OH、CN-、石油类、SS、硫化物和甲醇）均符合《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准要求。

### 15.3.3 地下水环境质量现状

本次监测的2个测点除高锰酸盐指数外其他分析项目（pH、挥发酚、氨氮、氰化物、硫化物、石油类、总大肠菌群和细菌总数）均符合《地下水环境质量标准》中的Ⅲ类标准要求。

### 15.3.4 厂界声环境质量现状

拟建地声环境现状较好，在厂界四周9个噪声监测点位的等效声级全部低于GB3096-93《城市区域环境噪声标准》的3类标准值。

## 15.4 环境影响预测及评价

### 15.4.1 建设项目施工期的环境影响分析

建设项目施工期的环境影响特征是施工扬尘、道路扬尘、施工机械噪声、施工人员的生活污水等对环境产生的影响。它们对环境空气、声环境、地表水等会产生一定的污染影响。但由于在施工中采取了各种污染防治措施，可把污染影响控制到最小程度，而且是暂时的影响，施工结束这种污染影响就消失了。

### 15.4.2 建设项目运营期的环境影响预测及评价

（1）环境空气影响预测及评价

根据预测结果：对于厂界外及各关心点的影响SO2、TSP、B[a]P三项指标在各类气象条件下的一次值、日均值、年均值均可满足相关标准，其中，SO2、TSP、B[a]P对比GB3095-1996《环境空气质量标准》中二级标准（TSP无一次值标准、B[a]P仅有日均值标准）； 在熏烟逆温条件下，H2S最大超标距离0.9km，NH3最大超标距离0.6km，其余各类气象条件下的一次值均可满足TJ36－79《工业企业设计卫生标准》（仅有一次值标准）。

此外，在本项目建成运行及拆除原有老设备之后，除NH3指标，SO2、TSP、H2S、B[a]P对周围关心点的影响均有不同程度的降低，说明本改扩建工程可以在一定程度上缓解陕西陕焦化工有限公司原有工艺设备对周围环境造成的污染。

（2）水环境影响分析

① 地表水环境影响分析

项目生活、生产废水处理后全部循环使用，不外排，正常情况下对外环境的影响只有外排的少量清净下水。

② 地下水环境影响分析

企业产生的污水在厂区内收集进入厂区设置的污水处理站，处理达标后通过管道回用，正常生产情况下企业污水不会污染地下水。污水管网破裂、污水处理站事故、装置储罐等的跑冒滴露等非正常工况情况下排放污水会通过土壤入渗、径流入渗等形式进入地下水循环，污染地下水水质，所以本项目地下水受到污染的主要因素为非正常情况下企业污水管网泄漏污染和土壤渗漏污染。

本项目厂区地坪硬化措施没有明确不同装置区的防渗标准，项目实施存在地下水污染风险。要求企业对装置区、罐区、管廊设置防渗导排渠，严格做好防渗、防泄漏措施，对于偶然泄漏的污水进行收集和处理，尽量防止泄漏污水污染地下水的事件发生。

（3）声环境影响预测及评价

本项目昼间厂界噪声可满足GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》Ⅲ类标准，厂界各点位噪声预测结果未超标，夜间有两个预测点位超标，分别位于东厂界和北厂界，主要是因为干熄焦设备和空分装置过于靠近厂界，噪声衰减距离不足所导致，但影响程度和范围都较小，周围也无居民，不会造成扰民现象。企业应在初设时考虑这方面因素，将高噪音设备尽量远离厂界，使厂界噪声可以满足GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》Ⅲ类标准。

因此，总的来说，由于本项目占地面积较大，设备布置较为松散，噪声随距离衰减较为明显，本项目的建设不会对在现有基础上对周围声环境造成太大影响。本项目建成运行之后，厂界环境噪声基本可以满足GB 12348-90《工业企业厂界噪声标准》Ⅲ类标准。

（4）固体废弃物影响分析

固体废弃物为焦油渣、粗苯蒸馏残渣、蒸氨沥青渣、污水处理站的剩余污泥、除尘系统回收的煤、焦粉尘等，全部送备煤工段掺入配煤中利用，不外排；废催化剂回收利用。生活垃圾送厂外指定地方堆放。因此，固体废弃物对外环境基本无影响。

（5）农业生态环境影响分析

在各种气象条件下，对环境空气中SO2日平均浓度和一小时平均浓度的预测结果，均小于GB9137-88《保护农作物的大气污染物最高允许浓度》，因此，不会对评价区农作物产生不良影响。

## 15.5 环境风险评价

本项目涉及的主要危险物质为甲醇、粗苯、净煤气、煤焦油等，甲醇、粗苯、煤焦油罐区、净煤气气柜及甲醇精馏塔为本项目的重大危险源。主要危险性为火灾、爆炸、有毒物料泄漏等重大事故。本项目存在出现重大环境污染事故的可能性，项目发生重大事故时危害较为严重，火灾、爆炸、泄漏等重大事故发生时很有可能会危及厂外人员、财产的安全。

本项目各单元事故情况下最大风险值为5.2×10-5，小于化工行业风险统计值（8.3×10-5），说明本项目的风险水平可以接受。

## 15.6 污染防治措施技术经济分析论证

### 15.6.1 环境空气污染防治措施技术经济分析论证

（1）备煤工序采取的粉尘污染防治措施，达到了HJ/T126-2003《清洁生产标准  炼焦行业》的二级标准，即国内清洁生产先进水平。因此，采取的污染防治措施可行。

（2）炼焦工艺及装备采取的污染防治措施，达到了HJ/T 126-2003标准的二级要求，即国内清洁生产先进水平或国内清洁生产基本水平。因此，采取的污染防治措施可行。

（3）煤气净化装置采取的污染防治措施，达到了HJ/T 126-2003标准的一级或二级，即国际清洁生产先进水平或国内清洁生产先进水平。因此，采取的污染防治措施可行。

### 15.6.2 水污染防治措施技术经济分析论证

该工程在水的利用方面，采取了低温水循环系统、化产循环水系统、甲醇循环水系统、复用水系统、生化污水处理站等措施，作到了生产废水和生活污水不外排，重复使用。因此，采取的水污染防治措施是可行的。

### 15.6.3 噪声控制措施技术经济分析论证

该工程采用低噪声设备、隔声、减振及隔振等噪声控制措施是可行的。

### 15.6.4 固体废弃物防治措施技术经济分析论证

生产过程产生的固体废弃物全部掺入配煤中利用，废催化剂回收利用，只有生活垃圾送市政部门统一处理，防治措施可行。

### 15.6.5 绿化及环保投资

该工程厂区绿化投资115万元，绿化面积为98775m2，绿化率26.3%。

环保措施投资环保投资为28378.35万元，约占总投资19.6%，。

## 15.7 污染物达标排放

本项目废气排放污染物主要有SO2、烟尘、粉尘、硫化氢、氨气、B[a]P、BSO和甲醇。项目在污染控制措施上针对各个排放源的特点采取不同的方式，备煤工段、筛焦工段产生的粉尘经过袋式除尘器除尘；炼焦工段产生的污染物经消烟除尘车导入地面除尘站除尘；干熄焦工段产生的粉尘被引入除尘系统除尘；焦炉、管式炉均燃烧项目副产的脱硫煤气；硫铵干燥尾气经两级湿式除尘器除尘；锅炉烟气采用炉内加石灰石粉脱硫、袋式除尘器除尘。项目采取的污染控制技术成熟可靠，正常情况下可以达标排放。

正常情况下，项目产生的生产、生活污水经生化处理后全部综合利用，不外排，少量排放清净下水；非正常工况下，污水送事故水池贮存，待恢复正常后送污水处理厂处理。项目废水对地表水影响甚微。

固废中锅炉灰渣可以作为建材，全部综合利用；废催化剂等危险废物按国家有关管理规定妥善收集贮存，采用制造厂家回收方式处置；工艺中产生的焦油渣、粗苯工段残渣、少量沥青渣、脱硫残渣、污水处理站产生的剩余污泥等全部送煤场配煤回收处理；生活垃圾由环卫部门回收。上述固废处置方式可使固体废弃物对环境的影响减至最小。

噪声采用选取低噪设备，主要噪声源安装隔声罩、消声器或厂房隔声等综合措施降噪，可以达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中Ⅱ类标准；卫生防护距离内村民搬迁后，不会产生噪声扰民现象。

本项目实施后，排放的污染物均可以做到达标排放。

## 15.8 清洁生产的分析与评价

该工程的清洁生产水平从总体上看达到了HJ/T 126-2003《清洁生产标准  炼焦行业》的二级标准，即国内清洁生产先进水平。

## 15.9 公众参与

公众对该建设项目建设的态度：支持该项目建设的为95%，无所谓和弃权的为5%，无反对人员。

## 15.10 污染物排放总量控制分析

建议该工程总量控制指标为：烟（粉）尘为468t/a，二氧化硫为209t/a，燃煤锅炉二氧化硫为500t/a。

具体执行的总量控制指标，由业主申报，地方环保局以书面确认为准。

## 15.11 总结论

陕西陕焦化工有限公司95万吨/年焦化技改工程和20万吨/年甲醇工程位于位于渭南市富平县梅家坪镇，其生产规模、主要工艺设备水平符合我国炼焦行业的产业政策和《焦化行业准入条件》，符合国家和地方相关政策要求，在企业对卫生防护距离内的居民实施搬迁后，拟选厂址可行。项目的生产工艺、资源与能源利用水平达到了国内清洁生产先进水平；本项目建成后，拆除原有38万吨/年焦碳生产线，贯彻了“以新代老”环保政策和“国家发展改革委关于加快焦化行业结构调整的指导意见的通知”精神。项目建成后，由于拆除38万吨/年工艺落后、污染物排放量大的生产线，使全厂的主要污染物烟尘、SO2排放量分别减少87.2t/a、992.44t/a，作到了增产又减污；在采取工程可研报告和环评提出的污染防治措施后，污染物可达标排放。该项目的建设对富平县的经济发展有促进作用。

综合考虑社会、经济、环境三个效益后，从环保角度分析，项目建设可行。

## 15.12 要求与建议

（1）要求项目施工期废水、废渣严禁直排石川河，避免施工期对石川河造成污染；避免施工期对当地生态环境造成大的破坏。

（2）苯并芘具有高沸点、高熔点的特性，在烟尘中多以悬浮颗粒存在，而气相浓度很低，因此应十分重视无组织排放，加强焦炉装煤、推焦过程中的消烟除尘。

（3）要求项目设立初雨池、事故池，确保项目事故污水、初期雨水不会排入石川河；项目污水处理站处理规模应考虑前20分钟的初期雨水和设备检修过程中的废水量。

（4）项目燃料煤尽量选用含硫低的煤，降低燃煤锅炉的SO2排放量，并建议预留脱硫装置位置。

（5）在建设项目的环保措施设计、施工完成后，要取得好的效果，强化环境管理是关键。因此，建设单位应在搞好生产经营管理的同时，加强环保管理，使控制污染的防治措施正常运行，满足排放标准的要求，使项目的经济效益、社会效益、环境效益同步发展。

（6）切实作好废水的复用工作，确保焦化废水经处理后全部内部循环利用，确保生产、生活废水不外排。

（7）确保焦油渣、粗苯蒸馏残渣、蒸氨沥青渣、污水处理站的剩余污泥、除尘系统回收的煤、焦粉尘等，全部送备煤工段掺入配煤中利用，不外排。焦油渣、废催化剂等属危险废物，注意按有关规定妥善储存送有资质的危险废物处置单位处置。焦油渣要使用合格焦油罐、配脱水、脱渣装置、进行机械化清渣；储存、输送的装置和管道采用防腐、防泄、防渗漏材质；罐车密闭运输既做到资源充分利用，又防止了环境污染。

（8）要求企业在焦炉烟囱、锅炉烟囱废气排放口安装自动在线监测系统。

（9）要求企业在生产装置附近采取有效的防渗措施，装置区、储罐区设置围堰。